中租联工程机械操作标准——土石方挖掘机司机

（征求意见稿）

- 职业概况

1.1职业名称：土石方挖掘机司机

1.2职业编码：6-30-05-05

1.3职业定义：操作挖掘机作业的人员

1.4职业星级：一星司机、二星司机、三星司机、四星司机、五星司机

1.5职业技能鉴定的内容、方式和流程

1.5.1鉴定的内容

1）职业能力。重点考核技能人员本职业（工种）相关必备的理论知识和操作技能，执行操作规程、解决生产问题和完成工作任务等方面的实际工作能力。

2）工作业绩。重点考核本职业技能人员在工作中取得的业绩和成果，以及工作效率和完成质量的情况。职业等级还应包括完成主要工作项目、现场解决技术问题、技术改造和创新等方面情况，以及传授技艺、培养指导徒弟等方面的成绩。

3）职业道德和工匠精神。重点考核技能人员遵守国家法律法规和企业规章，崇尚诚信、正直进取、敬业专注、精益求精、创新务实、团结协作等情况。

1.5.2鉴定方式

采取考核鉴定、过程化考核、业绩评价和直接认定等方式进行认定。

1）考核鉴定。采用理论知识考试、实际操作考核和论文答辩等方式组织认定，考核内容根据职业标准与企业生产实际需要确定，注重考核内容与企业实际有机结合。

2）过程化考核。依托施工工作现场、结合施工操作过程开展考评，通过制作产品、技术攻关、完成任务等过程中体现出来的职业素养、操作水平、解决问题能力等认定技能水平。

3）业绩评价。突出生产过程和工作业绩表现，注重考核岗位工作绩效，强化生产成果和创新成果转化，突出实际贡献，向解决生产问题和完成工作任务能力倾斜。

4）直接认定。在对职业技能竞赛中取得优异成绩，为企业技术创新、技术改造做出突出贡献，创造重大经济效益的人员，可直接认定相应等级。

中租联职业技能鉴定（北京）中心对本职业将采用综合评价的方式。即把评价的内容分为职业道德和工作业绩评价、理论知识考试、技能操作考核三个方面。

1.5.3职业技能鉴定申报要求和流程：

- 由本人申请，用人单位初审，中租联审核并公示。

------一星：

- 达到一星司机技能要求和相关知识标准；

- 年满18周岁以上、身体健康和初中及以上文化；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作3年；

- 每年上机作业时问不低于600小时；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯；每年都有参与安全培训的纪录；

- 服从项目管理，文明施工，1年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体岗敬业，每1年发表1篇以）；

- 爱惜设备，按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，1年内不发生人为因素造成的设备损坏；

-------二星：

- 达到二星司机技能要求和相关知识标准；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作4年；

- 每年上机作业时问不低于700小时；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯；每年都有参与安全培训的纪录，有安全事故应急救援的经验，1年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，2年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表2篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，2年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类（如：破碎锤/松土器等）；

-------三星：

- 达到三星司机技能要求和相关知识标准；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作5年；

- 每年上机作业时问不低于800小时；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯；每年都有参与安全培训的纪录，有安全事故应急救援的经验，3年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，3年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表4篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，3年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 具备现场施工协调能力，能提供一定的设备施工优化建议；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类（如：破碎锤/松土器等）；

- 两年内培养1名二星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

-------四星：

- 达到四星司机技能要求和相关知识标准；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作6年；

- 每年上机作业时问不低于800小时；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯；每年都有参与安全培训的纪录，有安全事故应急救援的经验，4年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，4年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表8篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，4年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 能熟练使用其他辅助工装（如：破碎锤/松土器等）；

- 两年内培养1名三星司机、1名二星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

-------五星：

- 达到五星司机技能要求和相关知识标准；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作8年；

- 每年上机作业时问不低于700小时；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯；每年都有参与安全培训的纪录，有安全事故应急救援的经验，5年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，5年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表12篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，5年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 具备较好的多台设备施工组织协调能力；

- 能熟练使用其他辅助工装（如：破碎锤/松土器等）；

- 两年内培养1名三星司机、2名二星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

2.基本要求

2.1职业道德

1）礼仪礼貌，持证上岗，安全生产；

2）爱惜设备，及时保养，按规程操作；

3）热心公益，积极参加应急救援活动；

2.2.专业知识

1）机电液一体化知识;

2）挖掘机的基本结构；

3）挖掘机的工作原理;

4）工装的类型和用途;

5）挖掘机安全操作规程;

6）挖掘机的维护保养;

7）土石方的分类和估算方法；

8）安全生产和环境保护知识。

2.3相关知识

1）《中华人民共和国安全法》的相关知识

2）《中华人民共和国劳动合同法》的相关知识

3）《中华人民共大气污染保护法》的相关知识

4）GB36886-2018 之标准的相关知识

3.工作要求

本标准对挖掘机司机一星、二星、三星、四星、五星的技能要求和相关知识依次递增。

3.1一星司机

| 鉴定范围 | 鉴定内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、开机前准备 | 1.1开机前的巡查 | 1.1.1能通过环场巡查掌握施工场地的环境，排除安全隐患。 1.1.2能通过环机巡查，发现地面上是否有漏水、漏油的痕迹。 | 1.1.1安全标志的识别。 1.1.2电缆、水管、煤气管道等标志的识别。 |
|  | 1.2预热及启动 | 1.2.1能正确无误地操作先导锁杆。 1.2.2启动钥匙的正常操作，点火时间不能超过10秒。 1.2.3启动后预热5~10分钟。 | 1.2.1液压锁的功能和违规操作的危险性。 1.2.2挖掘机的电器系统知识。 1.2.3柴油机润滑系统知识。 |
|  | 1.3启动后的检查 | 1.3.1能通过显示屏检查机油压力和监控水温的情况。 1.3.3能通过显示屏判定电瓶充电状况。 | 1.3.1仪器仪表、显示屏、电器开关按钮的功能、参数和操作。 1.3.2节温器的工作原理。 |
| 2、施工作业 | 2.1装车 | 2.1.1能够根据场地情况修筑高位装车工作平台。 2.1.2能够根据工况情况选择挖掘机工作模式。 2.1.3能够合理使用自动怠速的功能。 2.1.4能够规避装石头过程中石头对翻斗车底板的冲击。 2.1.5能够应急处理斗杆与低压线接触后轻微伤痕的处理。 | 2.1.1挖掘机的安全操作规程。 2.1.2挖掘机的工作模式的匹配。 2.1.3挖掘机的型号与翻斗车的匹配。 2.1.4挖掘机的臂和空中低压线保持的安全距离。 2.1.5自动怠速的原理。 |
|  | 2.2平整 | 2.2.1能根据场地情况选择参照物。 2.2.2能够根据场地的情况确定挖机的行进路线,确保机器本身的平稳。 2.2.3能够熟练地掌握挖高填低、前推后拉和左右横扫的动作要领。 | 2.2.1大臂、小臂和铲斗齿根部运行轨迹呈动态三角形关系。 2.2.2精细化模式的功能和用途。 |
|  | 2.3上下平板车 | 2.3.1能够指导平板车停车的位置，确保调覆带和平板车的坡桥平行正对。 2.3.2能够利用引导轮在前驱动轮在后增加摩擦力的原理规避上坡桥打滑的危险。 2.3.3能够正确地掌控工作装置平衡重心，规避挖掘机侧翻。 | 2.3.1附作力形成的原理和要素。 2.3.2三角形稳定性原理。 2.3.3工作装置的重心变化对挖掘机在坡面上稳定性的影响。 |
| 3、停机检查 | 3.1停机 | 3.1.1能够有意识地选择地面平整坚实不会坍塌的地方停放。 3.1.2能够观察并有意识地选择空中不会有坠落物。 3.1.3能够低怠速运转5~10分钟后熄火停机。 | 3.1.1挖掘机安全操作规程。 3.1.2涡轮增压器的结构、原理和转速。 |
|  | 3.2停机后的巡机检查 | 3.3.1能够直观地检查斗齿是否脱落或松动。 3.3.2能够检查出四轮一带是否异常。 3.3.2能够检查发现回转装置的螺栓是否松动。 | 3.3.1铲斗的结构 3.3.2行走机构的结构和工作原理。 3.3.3回转装置的结构和工作原理。 |
| 4、维护保养 | 4.1润滑 | 4.1.1能够对斗销、大小臂销压注黄油润滑。 4.1.2能够对回转装置压注黄油润滑。 4.1.3能够检查和更换回转变速箱润滑齿轮油。 4.1.4能够检查和更换行走马达润滑齿轮油。 | 4.1.1工作装置的结构和工作原理 4.1.2回转装置的结构和润滑要求 4.1.3回转变速箱的结构和工作原理 4.1.4行走马达的结构和工作原理 |
|  | 4.2易损件的更换 | 4.2.1能够更换柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯。 4.2.2能够掌握油水分离器的正常使用和清洁油水分离器。 4.2.3能够更换斗齿、链轨板、液压油管。 | 4.2.1柴油机燃油供应系统的结构 4.2.2柴油机进排气系统的知识 4.2.3油水分离器的结构、原理、清洁保养 4.2.4工作装置和行走机机构的知识 |

3.2二星司机（在一星的基础之上，增补了内容，要求更全面）

| 鉴定范围 | 鉴定内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、开机前准备 | 1.1开机前的巡查 | 1.1.1能通过环场巡查掌握施工场地的环境，排除安全隐患； 1.1.2能通过环机巡查，发现地面上是否有漏水、漏油的痕迹； 1.1.2能够通过环保号牌判定发动机的排放阶段。 | 1.1.1安全标志的识别； 1.1,2电缆、水管、煤气管道等标志的识别； 1.1.3GB36886-2018； 1.1.4低排区的概念。 |
|  | 1.2启动及预热 | 1.2.1能正确无误地操作先导锁杆； 1.2.2能够适时启用预热的功能； 1.2.3启动钥匙的正常操作，点火时间不能超过10秒； 1.2.4启动后预热5~10分钟。 | 1.2.1液压锁的功能和违规操作的危险性； 1.2.2挖掘机的电器系统知识； 1.2.3柴油机润滑系统知识。 |
|  | 1.3启动后的检查 | 1.3.1能通过显示屏检查机油压力和监控水温的情况； 1.3.2能通过显示屏判定电瓶充电状况； 1.3.3能够识别电子报警系统； 1.3.4能够识别电控工作模式； 1.3.5能够启用并操作自动怠速功能。 | 1.3.1仪器仪表、显示屏、电器开关按钮的功能、参数和操作； 1.3.2节温器的工作原理； 1.3.3电子控制系统。 |
| 2、施工作业 | 2.1装车 | 2.1.1能够根据场地情况修筑高位装车工作平台； 2.1.2能够根据工况情况选择挖掘机工作模式； 2.1.3能够合理使用自动怠速的功能； 2.1.4能够规避装石头过程中石头对翻斗车底板的冲击； 2.1.5能够应急处理斗杆与低压线接触后轻微伤痕的处理。 | 2.1.1挖掘机的安全操作规程； 2.1.2挖掘机的工作模式的匹配； 2.1.3挖掘机的型号与翻斗车的匹配； 2.1.4挖掘机的臂和空中低压线保持的安全距离； 2.1.5自动怠速的原理。 |
|  | 2.2平整 | 2.2.1能根据场地情况选择参照物； 2.2.2能够根据场地的情况确定挖机的行进路线,确保机器本身的平稳； 2.2.3能够熟练地掌握挖高填低、前推后拉和左右横扫的动作要领。 | 2.2.1大臂、小臂和铲斗齿根部运行轨迹呈动态三角形关系； 2.2.2精细化模式的功能和用途。 |
|  | 2.3沟槽 | 2.3.1能够根据尺度做好标准作参照断面； 2.3.2能够识别地下电缆、煤气管道和水等标志； 2.3.3能够对损坏的地下电缆和管道做应急处理。 | 2.3.1安全标志的识别； 2.3.2应急救援基本常识； 2.3.3坡比的概念。 |
|  | 2.4破碎锤 | 2.4.1能够匹配挖掘机和破碎锤的型号； 2.4.2能够正确地装卸破碎锤； 2.4.3能够正确地使用破碎锤； 2.4.4能够根据油管（软管）抖动的频率和破碎的声音判定故障。 | 2.4.1破碎锤的结构和工作原理； 2.4.2破碎锤操作规程； 2.4.3破碎锤的日常保养常识。 |
|  | 2.5上下平板车 | 2.3.1能够指导平板车停车的位置，确保调覆带和平板车的坡桥平行正对； 2.3.2能够利用引导轮在前驱动轮在后增加摩擦力的原理规避上坡桥打滑的危险； 2.3.3能够正确地掌控工作装置平衡重心，规避挖掘机侧翻。 | 2.3.1附作力形成的原理和要素； 2.3.2三角形稳定性原理； 2.3.3工作装置的重心变化对挖掘机在坡面上稳定性的影响。 |
| 3、停机检查 | 3.1停机 | 3.1.1能够有意识地选择地面平整坚实不会坍塌的地方停放； 3.1.2能够观察并有意识地选择空中不会有坠落物； 3.1.3能够低怠速运转5~10分钟后熄火停机。 | 3.1.1挖掘机安全操作规程； 3.1.2涡轮增压器的结构、原理和转速。 |
|  | 3.2停机后的巡机检查 | 3.3.1能够直观地检查斗齿是否脱落或松动； 3.3.2能够检查出四轮一带是否异常； 3.3.2能够检查发现回转装置的螺栓是否松动。 | 3.3.1铲斗的结构； 3.3.2行走机构的结构和工作原理； 3.3.3回转装置的结构和工作原理。 |
| 4、维护保养 | 4.1润滑 | 4.1.1能够对斗销、大小臂销压注黄油润滑； 4.1.2能够对回转装置压注黄油润滑； 4.1.3能够检查和更换回转变速箱润滑齿轮油。 4.1.4能够检查和更换行走马达润滑齿轮油； 4.15能够润滑破碎锤的活塞和钎杆。 | 4.1.1工作装置的结构和工作原理； 4.1.2回转装置的结构和润滑要求； 4.1.3回转变速箱的结构和工作原理； 4.1.4行走马达的结构和工作原理。 |
|  | 4.2易损件的更换 | 4.2.1能够更换柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯。 4.2.2能够掌握油水分离器的正常使用和清洁油水分离器。 4.2.3能够更换斗齿、链轨板、液压油管。 4.2.4能够更换破碎锤的锈杆和氮气 4.2.5能够更换大譬销、小臂销和斗销 | 4.2.1柴油机燃油供应系统的结构 4.2.2柴油机进排气系统的知识 4.2.3油水分离器的结构、原理、清洁保养 4.2.4工作装置和行走机机构的知识 4.2.5破碎锤的结构和原理 |

3.3三星司机（在二星的基础之上扩充了内容/增加了培训指导项目）

| 鉴定范围 | 鉴定内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 开机前准备 | 1.1开机前的巡查 | 1.1.1能通过环场巡查掌握施工场地的环境，排除安全隐患。 1.1.2能通过环机巡查，发现地面上是否有漏水、漏油的痕迹。 1.1.2能够通过环保号牌判定发动机的排放阶段 | 1.1.1安全标志的识别 1.1,2电缆、水管、煤气管道等标志的识别 1.1.3GB36886-2018 1.1.4低排区的概念 |
|  | 1.2启动及预热 | 1.2.1能正确无误地操作先导锁杆。 1.2.2能够适时启用预热的功能 1.2.3启动钥匙的正常操作，点火时间不能超过10秒。 1.2.4启动后预热5~10分钟 | 1.2.1液压锁的功能和违规操作的危险性 1.2.2挖掘机的电器系统知识 1.2.3柴油机润滑系统知识 |
|  | 1.3启动后的检查 | 1.3.1能通过显示屏检查机油压力和监控水温的情况 1.3.2能通过显示屏判定电瓶充电状况 1.3.3能够识别电子报警系统 1.3.4能够识别电控工作模式 1.3.5能够启用并操作自动怠速功能 | 1.3.1仪器仪表、显示屏、电器开关按钮的功能、参数和操作 1.3.2节温器的工作原理 1.3.3电子控制系统 |
| - 施工作业 | 2.1装车 | 2.1.1能够根据场地情况修筑高位装车工作平台. 2.1.2能够根据工况情况选择挖掘机工作模式. 2.1.3能够合理使用自动怠速的功能 2.1.4能够规避装石头过程中石头对翻斗车底板的冲击 2.1.5能够应急处理斗杆与低压线接触后轻微伤痕的处理 2.1.6能够操作30吨以上的挖掘机 | 2.1.1挖掘机的安全操作规程 2.1.2挖掘机的工作模式的匹配 2.1.3挖掘机的型号与翻斗车的匹配 2.1.4挖掘机的臂和空中低压线保持的安全距离 2.1.5自动怠速的原理 |
|  | 2.2平整 | 2.2.1能根据场地情况选择参照物 2.2.2能够根据场地的情况确定挖机的行进路线,确保机器本身的平稳 2.2.3能够熟练地掌握挖高填低、前推后拉和左右横扫的动作要领 | 2.2.1大臂、小臂和铲斗齿根部运行轨迹呈动态三角形关系 2.2.2精细化模式的功能和用途 |
|  | 2.3沟槽 | 2.3.1能够根据尺度做好标准作参照断面 2.3.2能够识别地下电缆、煤气管道和水等标志 2.3。3能够对损坏的地下电缆和管道做应急处理。 | 2.3.1安全标志的识别 2.3.2应急救援基本常识 2.3.3坡比的概念 |
|  | 2.4破碎锤 | 2.4.1能够匹配挖掘机和破碎锤的型号 2.4.2能够正确地装卸破碎锤; 2.4.3能够正确地使用破碎锤 2.4.4能够根据油管（软管）抖动的频率和破碎的声音判定故障 | 2.4.1破碎锤的结构和工作原理 2.4.2破碎锤操作规程 2.4.3破碎锤的日常保养常识 |
|  | 2.5上下平板车 | 2.3.1能够指导平板车停车的位置，确保调覆带和平板车的坡桥平行正对 2.3.2能够利用引导轮在前驱动轮在后增加摩擦力的原理规避上坡桥打滑的危险 2.3.3能够正确地掌控工作装置平衡重心，规避挖掘机侧翻 | 2.3.1附作力形成的原理和要素 2.3.2三角形稳定性原理 2.3.3工作装置的重心变化对挖掘机在坡面上稳定性的影响 |
| - 停机检查 | 3.1停机检查 | 3.1.1能够有意识地选择地面平整坚实不会坍塌的地方停放。 3.1.2能够观察并有意识地选择空中不会有坠落物。 3.1.3能够低怠速运转5~10分钟后熄火停机。 | 3.1.1挖掘机安全操作规程 3.1.2涡轮增压器的结构、原理 |
|  | 3.2停机后的巡机检查 | 3.3.1能够直观地检查斗齿是否脱落或松动。 3.3.2能够检查出四轮一带是否异常。 3.3.2能够检查发现回转装置的螺栓是否松动。 | 3.3.1挖掘机工作装置的结构 3.3.2行走机构的结构 3.3.3回转装置的结构和工作原理 |
| - 维护保养 | 4.1润滑 | 4.1.1能够对斗销、大小臂销压注黄油润滑。 4.1.2能够对回转装置压注黄油润滑。 4.1.3能够检查和更换回转变速箱润滑齿轮油。 4.1.4能够检查和更换行走马达润滑齿轮油。 4.15能够润滑破碎锤的活塞和钎杆 | 4.1.1工作装置的结构和工作原理 4.1.2回转装置的结构和润滑要求 4.1.3回转变速箱的结构和工作原理 4.1.4行走马达的结构和工作原理 |
|  | 4.2易损件的更换 | 4.2.1能够更换柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯。 4.2.2能够掌握油水分离器的正常使用和清洁油水分离器。 4.2.3能够更换斗齿、链轨板、液压油管。 4.2.4能够更换破碎锤的锈杆和氮气 4.2.5能够更换大譬销、小臂销和斗销 .2.5大臂、小臂和铲斗油缺油封的更换 | 4.2.1柴油机燃油供应系统的结构 4.2.2柴油机进排气系统的知识 4.2.3油水分离器的结构、原理、清洁保养 4.2.4工作装置和行走机机构的知识 4.2.5破碎锤的结构和原理 |
| - 培训与指导 | 5.1培训 | 5.1.1能够制定初、中级机手的培训计划 5.1.2能够对初、中级机手进行职业操守方面的培训 5.1.3能够对初、中级机手进行安全操作、环保知识和应急救援方面作培训 5.1.4能够对初、中级机手进行挖掘机结构、原理和性能进行培训 5.1.5能够进行安全事故案例分析 | 5.1.1初级和中级机手的职业鉴定标准 5.1.2职业道德和工匠精神 5.1.3安全文化\安全心理学 5.1.4挖掘机的结构和原理 5.1.5机电液一体化理论 5.1.6 GB36886-2016之标准 |
|  | 5.2指导 | 5.2.1能够对初、中级机手进行现场操作指导 5.2.2能够对初、中级机手进行维护保养指导 5.2.3能够指导初、中级机手进行现场故障排除指导 5.2.4能够指导初、中级机手进行工地施工指导 5.2.5能够指导初、中级机手做现场应急处理 | 5.2.1挖掘机安全操作规程 5.2.2挖掘机装车、平整、沟槽和破碎锤破碎操作的技巧 5.2.3挖掘机的日常保养 5.2.4挖掘机的故障分析 5.2.5应急救援常识 5.2.6发动机尾气治理的知识 |

3.4四星司机（在三星的基础之上扩充了内容/增加管理项目）

| 鉴定范围 | 鉴定内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、开机前准备 | 1.1开机前的巡查 | 1.1.1能通过环场巡查掌握施工场地的环境，排除安全隐患。 1.1.2能通过环机巡查，发现地面上是否有漏水、漏油的痕迹。 1.1.2能够通过环保号牌判定发动机的排放阶段 | 1.1.1安全标志的识别 1.1,2电缆、水管、煤气管道等标志的识别 1.1.3GB36886-2018 1.1.4低排区的概念 |
|  | 1.2启动及预热 | 1.2.1能正确无误地操作先导锁杆。 1.2.2能够适时启用预热的功能 1.2.3启动钥匙的正常操作，点火时间不能超过10秒。 1.2.4启动后预热5~10分钟 | 1.2.1液压锁的功能和违规操作的危险性 1.2.2挖掘机的电器系统知识 1.2.3柴油机润滑系统知识 |
|  | 1.3启动后的检查 | 1.3.1能通过显示屏检查机油压力和监控水温的情况 1.3.2能通过显示屏判定电瓶充电状况 1.3.3能够识别电子报警系统 1.3.4能够识别电控工作模式 1.3.5能够启用并操作自动怠速功能 | 1.3.1仪器仪表、显示屏、电器开关按钮的功能、参数和操作 1.3.2节温器的工作原理 1.3.3电子控制系统 |
| 2、施工作业 | 2.1装车 | 2.1.1能够根据场地情况修筑高位装车工作平台. 2.1.2能够根据工况情况选择挖掘机工作模式. 2.1.3能够合理使用自动怠速的功能 2.1.4能够规避装石头过程中石头对翻斗车底板的冲击 2.1.5能够操作40吨以上的挖掘机 | 2.1.1挖掘机的安全操作规程 2.1.2挖掘机的工作模式的匹配 2.1.3挖掘机的型号与翻斗车的匹配 2.1.4挖掘机的臂和空中低压线保持的安全距离 2.1.5自动怠速的原理 |
|  | 2.2平整 | 2.2.1能根据场地情况选择参照物 2.2.2能够根据场地的情况确定挖机的行进路线,确保机器本身的平稳 2.2.3能够熟练地掌握挖高填低、前推后拉和左右横扫的动作要领 | 2.2.1大臂、小臂和铲斗齿根部运行轨迹呈动态三角形关系 2.2.2精细化模式的功能和用途 |
|  | 2.3沟槽 | 2.3.1能够根据尺度做好标准作参照断面 2.3.2能够识别地下电缆、煤气管道和水等标志 2.3。3能够对损坏的地下电缆和管道做应急处理。 | 2.3.1安全标志的识别 2.3.2应急救援基本常识 2.3.3坡比的概念 |
|  | 2.4破碎锤 | 2.4.1能够匹配挖掘机和破碎锤的型号 2.4.2能够正确地装卸破碎锤; 2.4.3能够正确地使用破碎锤 2.4.4能够根据油管（软管）抖动的频率和破碎的声音判定故障 | 2.4.1破碎锤的结构和工作原理 2.4.2破碎锤操作规程 2.4.3破碎锤的日常保养常识 |
|  | 2.5上下平板车 | 2.3.1能够指导平板车停车的位置，确保调覆带和平板车的坡桥平行正对 2.3.2能够利用引导轮在前驱动轮在后增加摩擦力的原理规避上坡桥打滑的危险 2.3.3能够正确地掌控工作装置平衡重心，规避挖掘机侧翻 | 2.3.1附作力形成的原理和要素 2.3.2三角形稳定性原理 2.3.3工作装置的重心变化对挖掘机在坡面上稳定性的影响 |
| 3、停机检查 | 3.1停机检查 | 3.1.1能够有意识地选择地面平整坚实不会坍塌的地方停放。 3.1.2能够观察并有意识地选择空中不会有坠落物。 3.1.3能够低怠速运转5~10分钟后熄火停机。 | 3.1.1挖掘机安全操作规程 3.1.2涡轮增压器的结构、原理 |
|  | 3.2停机后的巡机检查 | 3.3.1能够直观地检查斗齿是否松动。 3.3.2能够检查出四轮一带是否异常。 3.3.2能够检查发现回转装置的螺栓是否松动。 | 3.3.1挖掘机工作装置的结构 3.3.2行走机构的结构 3.3.3回转装置的结构和工作原理 |
| 4、维护保养 | 4.1润滑 | 4.1.1能够对斗销、大小臂销压注黄油润滑。 4.1.2能够对回转装置压注黄油润滑。 4.1.3能够检查和更换回转变速箱润滑齿轮油。 4.1.4能够检查和更换行走马达润滑齿轮油。 4.15能够润滑破碎锤的活塞和钎杆 | 4.1.1工作装置的结构和工作原理 4.1.2回转装置的结构和润滑要求 4.1.3回转变速箱的结构和工作原理 4.1.4行走马达的结构和工作原理 |
|  | 4.2易损件的更换 | 4.2.1能够更换柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯。 4.2.2能够掌握油水分离器的正常使用和清洁油水分离器。 4.2.3能够更换斗齿、链轨板、液压油管。 4.2.4能够更换破碎锤的锈杆和氮气 4.2.5能够更换大譬销、小臂销和斗销 .2.5大臂、小臂和铲斗油缺油封的更换 | 4.2.1柴油机燃油供应系统的结构 4.2.2柴油机进排气系统的知识 4.2.3油水分离器的结构、原理、清洁保养 4.2.4工作装置和行走机机构的知识 4.2.5破碎锤的结构和原理 |
| 5、培训与指导 | 5.1培训 | 5.1.1能够制定机手的培训计划 5.1.2能够对机手进行职业操守方面的培训 5.1.3能够对机手进行安全操作、环保知识和应急救援方面作培训 5.1.4能够对机手进行挖掘机结构、原理和性能进行培训 5.1.5能够进行安全事故案例分析 | 5.1.1初级和中级机手的职业鉴定标准 5.1.2职业道德和工匠精神 5.1.3安全文化\安全心理学 5.1.4挖掘机的结构和原理 5.1.5机电液一体化理论 5.1.6 GB36886-2016之标准 |
|  | 5.2指导 | 5.2.1能够对机手进行现场操作指导 5.2.2能够对机手进行维护保养指导 5.2.3能够指导机手进行现场故障排除指导 5.2.4能够指导机手进行工地施工指导 5.2.5能够指导机手做现场应急处理 | 5.2.1挖掘机安全操作规程 5.2.2挖掘机装车、平整、沟槽和破碎锤破碎操作的技巧 5.2.3挖掘机的日常保养 5.2.4挖掘机的故障分析 5.2.5应急救援常识 5.2.6发动机尾气治理的知识 |
| 6、 施工管理 | 6.组织管理 | 6.1能够制定本职业技术管理计划和撰写施工方案 6.2能够参与土石方重大项目和疑难问题的讨论和审定 6.3 能够对施工的设备进行现场调度 6.4能够发现施工现场安全隐患，有一定的安全事故应急处理能力 | 6.1施工项目管理的知识 6.2挖掘机配备的工装及其作用 6.3挖掘机的安全操作规程 6.4挖掘机的日常保养和维护 6.5挖掘机常见故障及排除方法 |

3.5五星司机（在四星的基础之上扩充了内容/增加管理项目）

| 鉴定范围 | 鉴定内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、开机前准备 | 1.1开机前的巡查 | 1.1.1能通过环场巡查掌握施工场地的环境，排除安全隐患。 1.1.2能通过环机巡查，发现地面上是否有漏水、漏油的痕迹。 1.1.2能够通过环保号牌判定发动机的排放阶段 | 1.1.1安全标志的识别 1.1,2电缆、水管、煤气管道等标志的识别 1.1.3GB36886-2018 1.1.4低排区的概念 |
|  | 1.2启动及预热 | 1.2.1能正确无误地操作先导锁杆。 1.2.2能够适时启用预热的功能 1.2.3启动钥匙的正常操作，点火时间不能超过10秒。 1.2.4启动后预热5~10分钟 | 1.2.1液压锁的功能和违规操作的危险性 1.2.2挖掘机的电器系统知识 1.2.3柴油机润滑系统知识 |
|  | 1.3启动后的检查 | 1.3.1能通过显示屏检查机油压力和监控水温的情况 1.3.2能通过显示屏判定电瓶充电状况 1.3.3能够识别电子报警系统 1.3.4能够识别电控工作模式 1.3.5能够启用并操作自动怠速功能 | 1.3.1仪器仪表、显示屏、电器开关按钮的功能、参数和操作 1.3.2节温器的工作原理 1.3.3电子控制系统 |
| 2、施工作业 | 2.1装车 | 2.1.1能够根据场地情况修筑高位装车工作平台. 2.1.2能够根据工况情况选择挖掘机工作模式. 2.1.3能够合理使用自动怠速的功能 2.1.4能够规避装石头过程中石头对翻斗车底板的冲击 2.1.5能够操作50吨以上的挖掘机 | 2.1.1挖掘机的安全操作规程 2.1.2挖掘机的工作模式的匹配 2.1.3挖掘机的型号与翻斗车的匹配 2.1.4挖掘机的臂和空中低压线保持的安全距离 2.1.5自动怠速的原理 |
|  | 2.2平整 | 2.2.1能根据场地情况选择参照物 2.2.2能够根据场地的情况确定挖机的行进路线,确保机器本身的平稳 2.2.3能够熟练地掌握挖高填低、前推后拉和左右横扫的动作要领 | 2.2.1大臂、小臂和铲斗齿根部运行轨迹呈动态三角形关系 2.2.2精细化模式的功能和用途 |
|  | 2.3沟槽 | 2.3.1能够根据尺度做好标准作参照断面 2.3.2能够识别地下电缆、煤气管道和水等标志 2.3。3能够对损坏的地下电缆和管道做应急处理。 | 2.3.1安全标志的识别 2.3.2应急救援基本常识 2.3.3坡比的概念 |
|  | 2.4破碎锤 | 2.4.1能够匹配挖掘机和破碎锤的型号 2.4.2能够正确地装卸破碎锤; 2.4.3能够正确地使用破碎锤 2.4.4能够根据油管（软管）抖动的频率和破碎的声音判定故障 | 2.4.1破碎锤的结构和工作原理 2.4.2破碎锤操作规程 2.4.3破碎锤的日常保养常识 |
|  | 2.5上下平板车 | 2.3.1能够指导平板车停车的位置，确保调覆带和平板车的坡桥平行正对 2.3.2能够利用引导轮在前驱动轮在后增加摩擦力的原理规避上坡桥打滑的危险 2.3.3能够正确地掌控工作装置平衡重心，规避挖掘机侧翻 | 2.3.1附作力形成的原理和要素 2.3.2三角形稳定性原理 2.3.3工作装置的重心变化对挖掘机在坡面上稳定性的影响 |
| 3、停机检查 | 3.1停机检查 | 3.1.1能够有意识地选择地面平整坚实不会坍塌的地方停放。 3.1.2能够观察并有意识地选择空中不会有坠落物。 3.1.3能够低怠速运转5~10分钟后熄火停机。 | 3.1.1挖掘机安全操作规程 3.1.2涡轮增压器的结构、原理 |
|  | 3.2停机后的巡机检查 | 3.3.1能够直观地检查斗齿是否松动。 3.3.2能够检查出四轮一带是否异常。 3.3.2能够检查发现回转装置的螺栓是否松动。 | 3.3.1挖掘机工作装置的结构 3.3.2行走机构的结构 3.3.3回转装置的结构和工作原理 |
| 4、维护保养 | 4.1润滑 | 4.1.1能够对斗销、大小臂销压注黄油润滑。 4.1.2能够对回转装置压注黄油润滑。 4.1.3能够检查和更换回转变速箱润滑齿轮油。 4.1.4能够检查和更换行走马达润滑齿轮油。 4.15能够润滑破碎锤的活塞和钎杆 | 4.1.1工作装置的结构和工作原理 4.1.2回转装置的结构和润滑要求 4.1.3回转变速箱的结构和工作原理 4.1.4行走马达的结构和工作原理 |
|  | 4.2易损件的更换 | 4.2.1能够更换柴油滤芯、机油滤芯、空气滤芯。 4.2.2能够掌握油水分离器的正常使用和清洁油水分离器。 4.2.3能够更换斗齿、链轨板、液压油管。 4.2.4能够更换破碎锤的锈杆和氮气 4.2.5能够更换大譬销、小臂销和斗销 .2.5大臂、小臂和铲斗油缺油封的更换 | 4.2.1柴油机燃油供应系统的结构 4.2.2柴油机进排气系统的知识 4.2.3油水分离器的结构、原理、清洁保养 4.2.4工作装置和行走机机构的知识 4.2.5破碎锤的结构和原理 |
| 5、培训与指导 | 5.1培训 | 5.1.1能够制定机手的培训计划 5.1.2能够对机手进行职业操守方面的培训 5.1.3能够对机手进行安全操作、环保知识和应急救援方面作培训 5.1.4能够对机手进行挖掘机结构、原理和性能进行培训 5.1.5能够进行安全事故案例分析 | 5.1.1初级和中级机手的职业鉴定标准 5.1.2职业道德和工匠精神 5.1.3安全文化\安全心理学 5.1.4挖掘机的结构和原理 5.1.5机电液一体化理论 5.1.6 GB36886-2016之标准 |
|  | 5.2指导 | 5.2.1能够对机手进行现场操作指导 5.2.2能够对机手进行维护保养指导 5.2.3能够指导机手进行现场故障排除指导 5.2.4能够指导机手进行工地施工指导 5.2.5能够指导机手做现场应急处理 | 5.2.1挖掘机安全操作规程 5.2.2挖掘机装车、平整、沟槽和破碎锤破碎操作的技巧 5.2.3挖掘机的日常保养 5.2.4挖掘机的故障分析 5.2.5应急救援常识 5.2.6发动机尾气治理的知识 |
| 6、施工管理 | 6.组织管理 | 6.1能够制定本职业技术管理计划和撰写施工方案 6.2能够参与土石方重大项目和疑难问题的讨论和审定 6.3 能够对施工的设备进行现场调度 6.4能够制定施工现场安全应急措施 6.5能够对施工区域的污染防治措施 | 6.1施工项目管理的知识 6.2挖掘机配备的工装及其作用 6.3挖掘机的安全操作规程 6.4挖掘机的日常保养和维护 6.5挖掘机常见故障及排除方法 |
| 7、技术管理与创新 | 7、技术管理与创新 | 7.1能够根据施工作业的特殊要求(项目)设计或改装工装; 7.2能够对挖掘机的结构、性能、维修保养提出新的技术要求。 | 7.1熟悉挖掘机的结构和原理； 7.2熟悉挖掘机配套使用的工装; 7.3掌握机械设计和制造的知识. |

4.权重表

4.1理论知识

| 项 目 |  | 一星(%) | 二星(%) | 三星(%) | 四星(%) | 五星(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基本知识 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 |
| 相关知识 | 启动准备 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 施工作业 | 30 | 35 | 25 | 25 | 25 |
|  | 停机检查 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 维护保养 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
|  | 培训与指导 | / | / | 10 | 10 | 10 |
|  | 设备和现场管理 | / | / | / | 10 | 10 |
| 合计 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2操作技能

| 项 目 |  | 一星(%) | 二星(%) | 三星(%) | 四星(%) | 五星(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 启动准备 | 20 | 10 | 10 | 5 | / |
|  | 施工作业 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 |
|  | 停机检查 | 20 | 10 | 10 | 5 | / |
|  | 维护保养 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 培训与指导 | / | / | 20 | 20 | 20 |
|  | 现场和施备管理 | / | / | / | 20 | 20 |
|  | 技术管理与创新 | / | / | / | / | 10 |
| 合计 | / | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |