中租联工程机械操作标准——摊铺机司机

（征求意见稿）

- 基本概况

1.1职业名称：摊铺机司机。

1.2职业编码：6-29-02-03。

1.3职业定义：操作摊铺机对沥青或水泥混凝土进行摊铺作业的从业人员。

1.4职业环境：场内或野外作业

- 1.5.职业等级：初级、中级、高级和技师

- 1.6职业技能鉴定的内容、方式、流程

- 1.6.1鉴定的内容

1）职业能力。重点考核技能人员本职业（工种）相关必备的理论知识和操作技能，执行操作规程、解决生产问题和完成工作任务等方面的实际工作能力。

2）工作业绩。重点考核本职业技能人员在工作中取得的业绩和成果，以及工作效率和产品质量的情况。技师、高级技师等级还应包括完成主要工作项目、现场解决技术问题、技术改造和创新等方面情况，以及传授技艺、培养指导徒弟等方面的成绩。

3）职业道德和工匠精神。重点考核技能人员遵守国家法律法规和企业规章，崇尚诚信、正直进取、敬业专注、精益求精、创新务实、团结协作等情况。

- 1.6.2鉴定方式

可采取考核鉴定、过程化考核、业绩评价和直接认定等方式进行认定；也可自主制定认定方式，但须在实施方案中明确。

1）考核鉴定。采用理论知识考试、实际操作考核和论文答辩等方式组织认定，考核内容根据职业标准与企业生产实际需要确定，注重考核内容与企业实际有机结合。

2）过程化考核。依托施工工作现场、结合施工操作过程开展考评，通过制作产品、技术攻关、完成任务等过程中体现出来的职业素养、操作水平、解决问题能力等认定技能水平。

3）业绩评价。突出生产过程和工作业绩表现，注重考核岗位工作绩效，强化生产成果和创新成果转化，突出实际贡献，向解决生产问题和完成工作任务能力倾斜。

4）直接认定。在对职业技能竞赛中取得优异成绩，为企业技术创新、技术改造做出突出贡献，创造重大经济效益的人员，可直接认定相应等级。

- 中租联职业技能鉴定（北京）中心对本职业将采用综合评价的方式。即把评价的内容分为职业道德和工作业绩评价、理论知识考试、技能操作考核三个方面。其中，职业道德和工作业绩由用人单位进行评价，理论知识的考试采用线上考试方式，技能操作考核采取过程化实际操作（录像）线上考（评价）方式。理论知识和实际操作操均采用百分制，成绩达到60分以上者为合格。技师还需要进行综合评价。

1.6.3职业技能鉴定申报要求和流程：

由本人申请，用人单位初审，中租联审核并公示。

------一星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作2年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作；

- 服从项目管理，文明施工，1年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表1篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，1年内不发生人为因素造成的设备损坏；

-------二星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作3年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，1年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，2年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表2篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，2年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

-------三星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作4年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，2年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，3年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表4篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，3年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供一定的设备施工优化建议；

- 两年内培养1名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

- -------四星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作5年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，并能提出规避事故的合理化建议，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，3年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，4年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表8篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，4年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 两年内培养2名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

-------五星：

- 达到星级司机技能要求和相关知识要求；

- 取得本职业合格证之后，连续从事本职工作8年；

- 每年上机作业时间不低于800小时；

- 忠于本职业（岗位）和本单位；

- 参与用人单位或所在商协会举办的安全生产培训并获得考试合格证书；

- 有良好的安全操作意识，养成戴安全帽、系安全带的良好习惯，学习安全事故案例分析，并能提出规避事故的合理化建议，每年都有参与安全培训的纪录。合理拒绝有安全风险的操作，5年内无安全事故；

- 服从项目管理，文明施工，5年内没有与其他机手及施工员、管理员等发生争吵；

- 宣扬爱岗敬业，每1年发表12篇以上正能量相关或工匠精神的文章（中租联、微信、微博等社交媒体）；

- 爱惜设备，工作空余时间及时进行设备清洗，保持设备整洁，驾驶室干净卫生；

- 按时维护、保养，及时报修并配合设备修理，避免设备刮擦等损伤，5年内不发生人为因素造成的设备损坏；

- 具备设备基础维修能力；

- 能熟练使用其他辅助工装中的一类；

- 具备现场施工协调能力，能提供设备施工优化建议；

- 两年内培养1名两星司机、2名一星司机并通过相应的职业技能星级鉴定；

- 能开两种及以上的工程机械设备。

- 1.7职业的环境：野外施工作业。

- 2.基本要求

2.1职业道德

1）礼仪礼貌，持证上岗，安全生产；

2）爱惜设备，及时保养，按规程操作；

3）热心公益，积极参加应急救援活动；

2.2.专业知识

1）机电液一体化知识;

2）摊铺机的基本结构:

3）摊铺机的工作原理;

4）摊铺机的维护保养;

5）摊铺机的安全操作规程；

6）常用水泥混凝土的种类和应用；

7）常用沥青和沥青混合料的种类和应用。

2.3相关知识

1）《中华人民共和国安全法》的相关知识

2）《中华人民共和国劳动合同法》的相关知识

3）《中华人民共大气污染保护法》的相关知识

4）GB20891--2018之标准的相关知识

- 3.工作要求

- 本标准对一星、二星、三星、四星、五星的技能要求和相关知识要求依次递进，高级别涵盖低级别的。

### 3.1一星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.摊铺机施工作业 | 1.1施工作业准备 | 1.1.1能识读操作台仪表、信号; 1.1.2能掌握操作手柄功能和操作; 1.1.3能测试摊铺机工作装置的性能。 | 1.1.1常用法定计量单位及换算； 1.1.2仪表、信号名称及作用； 1.1.3摊铺机基本操作方法及注意事项。 |
|  | 1.2沥青混凝土摊铺作业参数调整 | 1.2.1能加长熨平板、螺旋摊铺器； 1.2.2能加装前挡板、接杆、撑杆、熨平侧挡板、自动调平装置支架； 1.2.3能调整熨平板拱度； 1.2.4能加热熨平板。 | 1.2.1沥青混凝土摊铺机的结构参数、运行参数与摊铺质量的关系； 1.2.2沥青混凝土摊铺机操作人员的分工与职责。 |
|  | 1.3沥青混凝土摊铺 | 1.3.1能在摊铺初始阶段进行受料、输料、分料、起步运行、手动与自动切换操作； 1.3.2能完成直线路线摊铺作业。 | 1.3.1沥青混凝土摊铺机施工作业技术术语； 1.3.2沥青混凝土摊铺机施工作业工序及技术要求。 |
|  | 1.4水泥混凝土摊铺作业参数调整 | 1.4.1能根据给定的技术参数调整摊铺的宽度、厚度； 1.4.2能根据给定的技术参数调整摊铺材料的供给量； 1.4.3能根据给定的技术参数调整摊铺的拱度、弯道单边坡度； 1.4.4能根据给定的技术参数调整振动频率、振动延续时间； 1.4.5能根据技术要求调整成型装置、抹光装置。 | 1.4.1摊铺水泥混凝土路面的宽度、厚度、拱度（单边坡度）、弯道缓圆度、密实度、平整度、粗糙度与工作装置的关系； 1.4.2摊铺时宽度、厚度、拱度与单边坡度调整的技术要求； 1.4.3摊铺时供料调整的技术要求； 1.4.4摊铺时振动频率、振动延续时间调整的技术要求； 1.4.5摊铺机成型装置、抹光装置调整的技术要求。 |
|  | 1.5水泥混凝土摊铺 | 1.5.1能在摊铺初始阶段进行起步运行、手动与自动切换操作； 1.5.2能均匀布料。 | 1.5.1施工作业技术术语； 1.5.2水泥混凝土摊铺施工作业工艺流程； 1.5.3摊铺作业时对摊铺机行走速度的要求。 |
| 2.摊铺机保养 | 2.1发动机保养 | 2.1.1能检查机油、燃油油量和冷却液液位； 2.1.2能检视和调整水泵、风扇和发电机皮带张紧度。 | 2.1.1发动机基本结构； 2.1.2发动机例行保养技术要求。 |
|  | 2.2电气系统保养 | 2.2.1能检查和清洁蓄电池外表； 2.2.2能检查线路连接接头、绝缘和锈蚀缺陷； 2.2.3能检查照明设备。 | 2.2.1电气系统基本结构； 2.2.2电气系统例行保养技术要求。 |
|  | 2.3液压系统保养 | 2.3.1能检查液压油油箱油量； 2.3.2能检查液压油管和接头有无渗漏； | 2.3.1液压系统基本结构； 2.3.2液压系统日常保养技术要求。 |
|  | 2.4沥青混凝土摊铺机行走装置、供料装置、工作装 置保养 | 2.4.1能在作业前润滑、检查行走装置、供料装置和工作装置； 2.4.2能在作业后清洁行走装置、供料装置和工作装置。 | 2.4.1行走装置例行保养技术要求； 2.4.2工作装置例行保养技术要求； 2.4.3供料装置例行保养技术要求。 |
|  | 2.5水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架 系统与工作装置保养 | 2.5.1能清洁传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置的外表； 2.5.2能检查各减速器的油位； 2.5.3能对润滑点加注润滑脂。 | 2.5.1传动系统、行走系统、主机架系统例行保养技术要求； 2.5.2工作装置例行保养技术要求。 |
| 3.摊铺机故障判断 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断燃油供给系统低压油路堵塞或密封不严故障 3.1.2能判断冷却系统管道渗漏故障 3.1.3能判断离心式机油滤清器不工作故障 | 3.1.1柴油发动机燃油供给系统低压油路常见故障和诊断方法 3.1.2柴油发动机冷却系统和润滑系统常见故障和诊断方法 |
|  | 3.2电气系统故障判断 | 3.2.1能判断蓄电池电量不足引起的起动困难故障 3.2.2能判断起动线路断路或接触不实引起的起动困难故障 | 3.2.1电路故障诊断一般方法和安全注意事项 3.2.2起动电路常见故障和诊断方法 |
|  | 3.3沥青混凝土摊铺机液压系统故障判断 | 3.3.1能识别液压系统液压元件 3.3.2能判断液压缸内漏故障 3.3.3能判断液压缸自由下沉故障 | 3.3.1沥青混凝土摊铺机液压系统液压元件名称、功用及安装位置 3.3.2液压系统故障诊断维修安全注意事项 3.3.3液压缸自由下沉故障原因及判断方法 |
|  | 3.4沥青混凝土摊铺机行走装置、供料装 置与工作装置故障判断 | 3.4.1能判断系统异响故障 3.4.2能判断工作装置异响故障 | 3.4.1行走系统与工作装置故障诊断与维修过程中安全注意事项 3.4.2行走系统与工作装置常见故障和诊断方法 |
|  | 3.5水泥混凝土摊铺机液压系统故障判断 | 3.5.1能识别液压系统液压元件 3.5.2能判断液压缸内漏故障 3.5.3能判断液压缸自由下沉故障 | 3.5.1水泥混凝土摊铺机液压系统液压元件名称、功用及安装位置 3.5.2液压系统故障诊断维修安全注意事项 3.5.3液压缸自由下沉故障原因及判断方法 |
|  | 3.6水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置故障判断 | 3.6.1能判断传动系统、行走系统、主机架系统异响故障 3.6.2能判断工作装置异响故障 | 3.6.1传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置故障诊断与维修过程中安全注意事项 3.6.2传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置常见故障和诊断方法 |
| 4.安全生产和环境环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能识别安全标识 4.1.2能够使用安全防护用品 4.1.3能认知摊铺机操作工安全岗位职责 4.1.4能落实安全操作规程 | 4.1.1安全生产基本常识 4.1.2安全标识的基本知识 4.1.3一般安全防护用品的作用、使用方法 4.1.4摊铺机安全操作规程 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能识别环保标签和环保清单； 4.2.2能通过《非道路移动机械信息采集平台》申请可更改环保编码（号牌）。 4.2.3能识别环保编码(号牌). | 4.2.1生态环境部《关于加快非道路移动机械摸底调查和编码工作的通知》（环办大气函〔2019〕655号）文件的内容； 4.2.2国家《非道路移动机械信息采集平台》小程序”的使用方法。 |

### 3.2二星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.摊铺机施工作业 | 1.1沥青混凝土摊铺作业参数调整 | 1.1.1能根据松铺厚度调整熨平板初始工作仰角 1.1.2能安装调试接触式自动调平控制装置、供料控制装置 1.1.3能调整振捣装置振幅和频 率 | 1.1.1计算沥青混凝土虚铺厚度的方法 1.1.2熨平板初始工作仰角调整方法和技术要求 1.1.3接触式自动调平装置和供料控制装置安装工序及技术要求 1.1.4振捣装置振幅和频率的选择方法 |
|  | 1.2沥青混凝土摊铺 | 1.2.1能在初始摊铺阶段修正摊铺机结构参数和运行参数，使摊铺层厚度和平整度在规定行程内达到要求 1.2.2能完成直线、曲线等路线摊铺作业 1.2.3能在摊铺结束阶段核算摊 铺用料量 | 1.2.1沥青混凝土路面摊铺主要技术指标 1.2.2摊铺过程中影响熨平板作业仰角发生变化的主要因素 1.2.3曲线带超高路段摊铺作业工序及技术要求 |
|  | 1.3水泥混凝土摊铺作业参数调整 | 1.3.1能根据混凝土材料的性质确定摊铺的振动频率、振动延续时间 1.3.2能根据布料速度、材料的 供给量、材料的性质及水泥混凝土路面的技术要求确定摊铺速度 | 1.3.1确定摊铺参数的依据及方法 1.3.2经验估算法 1.3.3水泥混凝土材料的性质、品种规格及适用范围 |
|  | 1.4水泥混凝土摊铺 | 1.4.1能在摊铺时修正摊铺机的运行参数，，使摊铺质量达到要求 1.4.2能在摊铺结束阶段核算摊铺用料量 | 1.4.1修正摊铺参数的方法及摊铺工艺要求、技术质量要求 1.4.2曲线和坡道路面施工技术要求 1.4.3用料量的计算公式及计算方法 |
| 2.摊铺机保养 | 2.1发动机保养 | 2.1.1能更换空气滤清器、燃油滤清器和机油滤清器 2.1.2能按规定更换机油和冷却液等 2.1.3能检查喷油泵及调速器油位 2.1.4能检查油底壳、进排气管、发动机紧固螺栓 | 2.1.1发动机基本结构 2.1.2发动机一级保养技术要求 |
|  | 2.2电气系统保养 | 2.2.1能检查蓄电池液面高度及添加补充液 2.2.2能检查、清洁起动机和发电机 2.2.3能检查、清洁电磁阀和熔断器 | 2.2.1电气系统基本结构 2.2.2电气系统一级保养技术要求 |
|  | 2.3液压系统保养 | 2.3.1能更换液压油管 2.3.2能清洁液压油散热器 2.3.3能清洁液压油箱通气阀 | 2.3.1液压系统基本结构 2.3.2液压系统例行保养技术要求 |
|  | 2.4沥青混凝土摊铺机行走装置、供料装置、工作装置保养 | 2.4.1能检查减速器润滑油油量 2.4.2能检查、调整各传动链张 紧度 2.4.3能检查、调整刮板输料器下垂量 2.4.4能检查、调整履带张紧度 | 2.4.1行走装置基本结构 2.4.2行走装置与工作装置一级保养技术要求 |
|  | 2.5水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置保养 | 2.5.1能检查并紧固传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置的外部连接件 2.5.2能检查各减速器润滑油油质 2.5.3能更换各减速器润滑油 2.5.4能检查调整履带张紧度 2.5.5能检查调整传动带或链条的张紧度 | 2.5.1传动系统、行走系统、主机架系统一级保养技术要求 2.5.2工作装置一级保养技术要求 |
| 3.摊铺机故障判断 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断柴油发动机“单缸”不工作故障 3.1.2能判断润滑系统油压过高、过低故障 3.1.3能判断柴油发动机冷却液温度过高、过低故障 | 3.1.1“断缸诊断法”的技术要求 3.1.2润滑系统技术状态对发动机使用寿命的影响 3.1.3冷却系统技术状态对发动机使用寿命的影响 |
|  | 3.2电气系统故障判断 | 3.2.1能判断发电机不发电故障 3.2.2能判断照明装置、信号装置断路故障 | 3.2.1电源系统常见故障原因和判断方法 3.2.2照明、信号系统常见故障原因和判断方法 |
|  | 3.3沥青混凝土摊铺机液压系统故障判断 | 3.3.1能判断料斗收放液压缸动作缓慢和不动作故障 3.3.2能判断熨平板提升液压缸动作缓慢和不动作故障 3.3.3能判断熨平板振动和振捣液压系统故障 | 3.3.1液压缸动作缓慢和不动作的原因 3.3.2熨平板振捣和振动液压系统常见故障 |
|  | 3.4沥青混凝土摊铺机行走装置、供料装置与工作装置故障判断 | 3.4.1能判断减速器温度异常故障 3.4.2能根据减速器放油螺塞上吸附的铁屑量判断传动部件磨损状况 | 3.4.1机械零件失效形式及原因 3.4.2行走装置与工作装置技术状况不解体检测方法 |
|  | 3.5水泥混凝土摊铺机液压系统故障判断 | 3.5.1能判断执行元件的常见故 障 3.5.2能更换液压缸密封件 | 3.5.1执行元件的常见故障及判断方法 3.5.2密封件更换方法及技术要求 |
|  | 3.6水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置故障判断 | 3.6.1能判断减速器温度异常故 障 3.6.2能根据减速器放油螺塞上吸附的铁屑量判断传动部件磨损状况 3.6.3能判断工作装置磨损、变形等缺陷 | 3.6.1机械零件失效形式及原因 3.6.2传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置技术状况不解体检测方法 |
| 4.安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能分清安全事故的类别 4.1.2能够执行触电、高空坠落、火灾等事故的急救 4.1.3能识别安全隐患 | 4.1.1安全事故的类别 4.1.2触电、高空坠落、火灾等事故的急救措施 4.1.3施工安全隐患基本知识 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能够协助第三方检查机构进行排气检测； 4.2.2能够识别尾气检测报告上的参数。 | 4.2.1GB36886-2018相关知识； 4.2.2非道路移动机械尾气检测的相关知识； |

### 3.3三星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.摊铺机施工作业 | 1.1沥青混凝土摊铺作业方式和参数选定及调整 | 1.1.1能根据摊铺作业技术文件、现场条件确定单机或多机摊铺作业方案 1.1.2能根据摊铺作业技术文 件、现场条件确定沥青混凝土摊铺机摊铺作业参数 | 1.1.1沥青混凝土摊铺机主要技术参数 1.1.2多台沥青混凝土摊铺机联合摊铺作业工序和技术要求 |
|  | 1.2沥青混凝土摊铺 | 1.2.1能操作两种不同型号沥青混凝土摊铺机进行摊铺作业 1.2.2能观测沥青混凝土摊铺质量缺陷，提出相应预防和解决措施 | 1.2.1摊铺层厚度不准、平整度差（小波浪、台阶）、混合料离析、拉沟、裂纹等质量缺陷产生的原因 1.2.2沥青混凝土摊铺机技术性能、操作失误、调整不当对摊铺质量的影响，以及预防和解决质量缺陷的措施 |
|  | 1.3水泥混凝土摊铺作业方式 | 1.3.1能根据摊铺作业技术文件、作业条件确定摊铺作业方式 1.3.2能根据摊铺作业技术文件、作业条件确定配套机械的数量 1.3.3能根据摊铺作业技术文 件、作业条件组织本机组进行施工 | 1.3.1水泥混凝土摊铺机主要机型的结构、技术性能和使用要求 1.3.2确定机械配套作业的依据及计算方法 1.3.3摊铺机操作机组人员的职责与分工 |
| 2．摊铺机保养 | 2.1发动机保养 | 2.1.1能检查喷油器喷油质量 2.1.2能调整喷油器喷油压力 2.1.3能检查、调整气门间隙 2.1.4能检查节温器性能 | 2.1.1发动机基本知识 2.1.2发动机二级保养技术要求 |
|  | 2.2电气系统保养 | 2.2.1能检查蓄电池电解液密度和端电压 2.2.2能更换发电机电刷 2.2.3能更换起动机电刷 | 2.2.1电气系统基本知识 2.2.2电气系统二级保养技术要求 |
|  | 2.3液压系统保养 | 2.3.1能更换液压油 2.3.2能清洗液压油箱 2.3.3能更换滤芯 | 2.3.1液压系统工作过程 2.3.2液压系统二级保养技术要求 |
|  | 2.4沥青混凝土摊铺机行走装置、供料装置、工作装置保养 | 2.4.1能检查调整熨平板振动偏心装置技术状况 2.4.2能检查螺旋摊铺器叶片和轴承磨损情况 2.4.3能更换减速器润滑油 | 2.4.1行走装置基本知识 2.4.2行走装置与工作装置二级保养技术要求 |
|  | 2.5水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架系统和工作装置保养 | 2.5.1能检查布料装置的运转情况 2.5.2能检查振捣系统的工作情况 2.5.3能检查摊铺装置的工作情况 2.5.4能检查主机架系统的工作情况 2.5.5能检查行走转向的工作情况 | 2.5.1传动系统、行走系统、主机架系统二级保养技术要求 2.5.2工作装置二级保养技术要求 |
| 3.摊铺机故障判断 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断柴油机燃油供给系统高压油路故障 3.1.2能判断涡轮增压器工作异常引起的发动机功率下降故障 | 3.1.1柴油发动机燃油供给系统高压油路常见故障及判断方法 3.1.2涡轮增压器工作原理及常见故障判断方法 3.1.3评定发动机技术状况的外部特征参数 |
|  | 3.2电气系统故障判断 | 3.2.1能判断起动继电器故障 3.2.2能判断发电机电压调节器故障 3.2.3能使用数字万用表检测阀用电磁铁参数 | 3.2.1起动继电器常见故障及判断方法 3.2.2发电机电压调节器常见故障及判断方法 3.2.3阀用开关式电磁铁和比例式电磁铁的工作原理及检测方法 |
|  | 3.3沥青混凝土摊铺机液压系统故障判断 | 3.3.1能判断液压泵压力不足故障 3.3.2能判断因液压系统原因造成的行走跑偏故障 3.3.3能判断供料液压马达回转速度低和工作无力故障 | 3.3.1液压泵常见故障原因及判断方法 3.3.2行走跑偏故障原因及判断方法 3.3.3供料液压马达常见故障原因及判断方法 |
|  | 3.4水泥混凝土摊铺机液压系统故障判断 | 3.4.1能判断动力元件流量不足的故障 3.4.2能判断辅助元件溢流阀密封不严的故障 | 3.4.1动力元件流量不足原因 3.4.2辅助元件溢流阀密封不严的原因 |
| 4.安全与环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能执行安全技术方案 4.1.2能预防施工中的安全事故 4.1.3能执行安全应急救援方案 | 4.1.1安全技术方案的内容 4.1.2安全事故隐患的识别要点 4.1.3安全应急救援方案基本知识 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能够通过排气口烟的颜色判定排气烟度是否符合Ⅲ类(低排区)限值标准; 4.2.2能够根据发动机功率大小（排量）选择合适的尾气治理装置（DPF/DOC）； 4.2.3能够根据DPF/DOC在线监控数据对治理装置进行清洁。 | 4.2.2 DPF/DOC的结构和原理； 4.2.3 DPF/DOC定期清洁的方法; 4.2.3GB36886-2018的知识。 |

### 3.4四星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.摊铺机施工作业 | 1.1沥青混凝土摊铺 | 1.1.1能安装调度非接触式自动调平控制装置 1.1.2能安装调度供料控制装置 | 1.1.1非接触式自动调平装置安装工序及技术要求 1.1.2供料控制装置安装工序及技术要求 |
|  | 1.2水泥混凝土摊铺 | 1.2.1能操作多种不同型号水泥混凝土摊铺机进行摊铺作业 1.2.2能分析摊铺质量缺陷产生的原因，提出相应预防和解决措施 | 1.2.1摊铺层厚度不准、平整度差（小波浪、台阶）、混合料离析、拉沟、塌边、倒边、松散无边、麻面、裂纹等质量缺陷产生的原因 1.2.2摊铺机技术性能、操作失误、调整不当等对摊铺质量的影响 1.2.3预防和解决摊铺质量缺陷的措施 |
| 2.摊铺机保养 | 2.1发动机保养 | 2.1.1能检测气缸压力 2.1.2能清洗冷却系统水道 2.1.3能清洗润滑系统油道 2.1.4能检查、调整供油提前角 | 2.1.1发动机工作原理 2.1.2发动机三级保养技术要求 |
|  | 2.2电气系统保养 | 2.2.1能拆检、润滑起动机 2.2.2能拆检、润滑发电机 2.2.3能对蓄电池补充充电 | 2.2.1电气系统工作原理 2.2.2电气系统三级保养技术要求 |
|  | 2.3液压系统保养 | 2.3.1能检查液压油温度传感器技术状况 2.3.2能检查液压油泵技术状况 2.3.3能检查液压马达技术状况 2.3.4能检测液压系统工作压力 | 2.3.1液压系统工作原理 2.3.2液压系统三级保养技术要求 |
|  | 2.4沥青混凝土摊铺机行走装置 与工作装置保养 | 2.4.1能检查熨平板磨损状况 2.4.2能检查自动调平系统灵敏性 2.4.3能检查履带磨损情况 2.4.4能检查行走直线度 | 2.4.1行走装置工作原理 2.4.2行走装置与工作装置三级保养技术要求 |
|  | 2.5水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置保养 | 2.5.1能清洗、检查变速器及减速机构 2.5.2能检查传动轴及轴承磨损情况 2.5.3能检查传动链条和链轮 2.5.4能检查、评定布料装置、刮平板、振捣系统、摊铺装置的技术状况 2.5.5能检查、评定主机架系统的技术状况 2.5.6能检查、评定行走转向系统的技术状况 | 2.5.1传动系统、行走系统、主机架系统三级保养技术要求 2.5.2工作装置三级保养技术要求 |
| 3.摊铺机故障判断 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断发动机功率不足故障 3.1.2能判断发动机异响故障 | 3.1.1发动机功率不足的原因和诊断方法 3.1.2发动机异响的种类及判断方法 |
|  | 3.2电气系统故障判断 | 3.2.1能识读沥青混凝土摊铺机电气系统电路原理图 3.2.2能判断行走电控系统故障 3.2.3能判断供料电控系统故障 3.2.4能判断熨平板加热电控系统故障 3.2.5能判断振捣电控系统故障 | 3.2.1工作装置电控系统原理 3.2.2工作装置电控系统常见故障和诊断方法 |
|  | 3.3液压系统故障判断 | 3.3.1能识读行走驱动液压系统原理图 3.3.2能识读供料驱动液压传动系统原理图 3.3.3能判断行走驱动液压系统的故障，并编制维修方案 3.3.4能判断供料驱动液压系统故障，并编制维修方案 | 3.3.1沥青混凝土摊铺机行走驱动液压传动系统工作原理、常见故障及判断方法 3.3.2沥青混凝土摊铺机供料驱动液压系统工作原理、常见故障及判断方法 |
| 4.安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能编制安全技术方案 4.1.3能编制安全应急救援预案 4.1.3能组织实施安全应急救援方案 | 4.1.1安全技术方案的编制方法 4.1.2安全应急救援预案的编制 4.1.3安全应急救援预案的实施 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能编制路面施工的环境保护方案； 4.2.2能在施工中主动采取措施规避和预防环境污染事故； 4.2.3能够回收废油和废件进行集中处理。 | 4.2.1路面施工的环境保护方案的编制方法 4.2.2预防环境污染事故的措施 |
| 5.培训与技术 | 5.1培训 | 5.1.1能编写培训计划和方案； 5.1.2能编写培训教材或讲义； 5.1.3能制作PPT。 | 5.1.1培训计划的编写方法； 5.1.2培训教材的写作方法； 5.1.3PPT的制作方法。 |
|  | 5.2技术指导 | 5.2.1能指导学员现场操作； 5.2.2能指导学员现场进行维护保养和故障处理； 4.2.3能指导新机或大修机的磨合和性能测试。 | 5.2.1摊铺机的操作技术； 5.2.2摊铺机的日常保养知识； 5.2.3新机和大修机磨合的要求。 |

### 3.5五星司机

| 职业功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.摊铺机施工作业 | 1.1沥青混凝土摊铺 | 1.1.1能安装调度非接触式自动调平控制装置 1.1.2能安装调度供料控制装置 | 1.1.1非接触式自动调平装置安装工序及技术要求 1.1.2供料控制装置安装工序及技术要求 |
|  | 1.2水泥混凝土摊铺 | 1.2.1能操作多种不同型号水泥混凝土摊铺机进行摊铺作业 1.2.2能分析摊铺质量缺陷产生的原因，提出相应预防和解决措施 | 1.2.1摊铺层厚度不准、平整度差（小波浪、台阶）、混合料离析、拉沟、塌边、倒边、松散无边、麻面、裂纹等质量缺陷产生的原因 1.2.2摊铺机技术性能、操作失误、调整不当等对摊铺质量的影响 1.2.3预防和解决摊铺质量缺陷的措施 |
| 2.摊铺机保养 | 2.1发动机保养 | 2.1.1能检测气缸压力 2.1.2能清洗冷却系统水道 2.1.3能清洗润滑系统油道 2.1.4能检查、调整供油提前角 | 2.1.1发动机工作原理 2.1.2发动机三级保养技术要求 |
|  | 2.2电气系统保养 | 2.2.1能拆检、润滑起动机 2.2.2能拆检、润滑发电机 2.2.3能对蓄电池补充充电 | 2.2.1电气系统工作原理 2.2.2电气系统三级保养技术要求 |
|  | 2.3液压系统保养 | 2.3.1能检查液压油温度传感器技术状况 2.3.2能检查液压油泵技术状况 2.3.3能检查液压马达技术状况 2.3.4能检测液压系统工作压力 | 2.3.1液压系统工作原理 2.3.2液压系统三级保养技术要求 |
|  | 2.4沥青混凝土摊铺机行走装置 与工作装置保养 | 2.4.1能检查熨平板磨损状况 2.4.2能检查自动调平系统灵敏性 2.4.3能检查履带磨损情况 2.4.4能检查行走直线度 | 2.4.1行走装置工作原理 2.4.2行走装置与工作装置三级保养技术要求 |
|  | 2.5水泥混凝土摊铺机传动系统、行走系统、主机架系统与工作装置保养 | 2.5.1能清洗、检查变速器及减速机构 2.5.2能检查传动轴及轴承磨损情况 2.5.3能检查传动链条和链轮 2.5.4能检查、评定布料装置、刮平板、振捣系统、摊铺装置的技术状况 2.5.5能检查、评定主机架系统的技术状况 2.5.6能检查、评定行走转向系统的技术状况 | 2.5.1传动系统、行走系统、主机架系统三级保养技术要求 2.5.2工作装置三级保养技术要求 |
| 3.摊铺机故障判断 | 3.1发动机故障判断 | 3.1.1能判断发动机功率不足故障 3.1.2能判断发动机异响故障 | 3.1.1发动机功率不足的原因和诊断方法 3.1.2发动机异响的种类及判断方法 |
|  | 3.2电气系统故障判断 | 3.2.1能识读沥青混凝土摊铺机电气系统电路原理图 3.2.2能判断行走电控系统故障 3.2.3能判断供料电控系统故障 3.2.4能判断熨平板加热电控系统故障 3.2.5能判断振捣电控系统故障 | 3.2.1工作装置电控系统原理 3.2.2工作装置电控系统常见故障和诊断方法 |
|  | 3.3液压系统故障判断 | 3.3.1能识读行走驱动液压系统原理图 3.3.2能识读供料驱动液压传动系统原理图 3.3.3能判断行走驱动液压系统的故障，并编制维修方案 3.3.4能判断供料驱动液压系统故障，并编制维修方案 | 3.3.1沥青混凝土摊铺机行走驱动液压传动系统工作原理、常见故障及判断方法 3.3.2沥青混凝土摊铺机供料驱动液压系统工作原理、常见故障及判断方法 |
| 4.安全环保 | 4.1安全生产 | 4.1.1能编制安全技术方案 4.1.3能编制安全应急救援预案 4.1.3能组织实施安全应急救援方案 | 4.1.1安全技术方案的编制方法 4.1.2安全应急救援预案的编制 4.1.3安全应急救援预案的实施 |
|  | 4.2环境保护 | 4.2.1能编制路面施工的环境保护方案； 4.2.2能在施工中主动采取措施规避和预防环境污染事故； 4.2.3能够回收废油和废件进行集中处理。 | 4.2.1路面施工的环境保护方案的编制方法 4.2.2预防环境污染事故的措施 |
| 5.培训与技术 | 5.1培训 | 5.1.1能编写培训计划和方案； 5.1.2能编写培训教材或讲义； 5.1.3能制作PPT。 | 5.1.1培训计划的编写方法； 5.1.2培训教材的写作方法； 5.1.3PPT的制作方法。 |
|  | 5.2技术指导 | 5.2.1能指导学员现场操作； 5.2.2能指导学员现场进行维护保养和故障处理； 4.2.3能指导新机或大修机的磨合和性能测试。 | 5.2.1摊铺机的操作技术； 5.2.2摊铺机的日常保养知识； 5.2.3新机和大修机磨合的要求。 |

- 4、权重表

### 4.1理论知识权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/初级工 （%） | 四级/中级工 （%） | 三级/高级工 （%） | 二级/技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 30 | 25 | 15 | 15 |
| 相关知识要求 | 摊铺机施工作业 | 20 | 20 | 20 | 10 |
|  | 摊铺机保养 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 摊铺机故障处理 | 20 | 25 | 35 | 40 |
|  | 安全环保 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 | - | - | - | 5 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 4.2技能要求权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/初级工 （%） | 四级/中级工 （%） | 三级/高级工 （%） | 二级/技师 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能要求 | 摊铺机施工作业 | 50 | 45 | 40 | 20 |
|  | 摊铺机保养 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | 摊铺机故障处理 | 20 | 20 | 20 | 25 |
|  | 安全环保 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 培训与指导 | - | - | - | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |